Съкращения на елементи от архитектурата на GPU AMD BigNavi 21 и и тяхната функция

Кирил Кискинов, ИИ0014, група №9

1. GDDR6 - GDDR6 SDRAM (Graphics Double Data Rate 6 Synchronous Dynamic Random-Access Memory) е вид синхронна графична памет с произволен достъп (synchronous graphics random-access memory - SGRAM) с висока честотна лента („двойна скорост на предаване на данни - double data rate “), предназначена за използване в графични карти, игрови конзоли, и високопроизводителни изчисления.

| Характеристики | GDDR5 / 5X | GDDR6 |
| --- | --- | --- |
| Консумация на енергия | Висока | Ниска |
| Производител | Samsung, Micron и Hynix | Samsung, Micron и Hynix |
| Скорост на трансфер | 8 Gbps за GDDR5 10 до 12 Gbps за GDDR5X | 14 Gbps до 16 Gbps |
| I/O конфигурация* | X16 / x32 | X8 / x16 |
| Брой канали | 1 | 2 |
| Мощност | 1,5 V | 1,3 V |
| Налични размери | 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB и 8 GB | 8 GB и 16 GB |

* I/O конфигурацията е набор от хардуерни ресурси, които са достъпни за операционната система, и връзките между тези ресурси. Хардуерните ресурси обикновено включват:

Канали

ESCON / FICON директори (ключове)

Блокове за управление

Устройства.

Когато дефинирате I/O конфигурация, предоставяте както физическа, така и логическа информация за тези ресурси. Например, при дефинирането на устройство предоставяте физическа информация, като например неговия тип и модел, и логическа информация, като идентификатора, който ще присвоите на устройството.

2. PHY - Физическа интегрална схема PHY, съкращение от „физически слой“ (англ. physical layer), е електронна схема, обикновено реализирана като чип, необходима за изпълнение на функциите на физическия слой на OSI модела (Open Systems Interconnection Basic Reference Model) - теоретичен модел, описващ принципния начин на комуникация и строежа на телекомуникационните и компютърните мрежи.

PHY свързва устройство от свързващия слой (често наричано КСП /MAC/ като съкращение за „контрол на достъп до средата“ /англ. medium access control/) към физическа преносна среда като оптично влакно или меден кабел. Устройството PHY обикновено включва функционален подслой за физическо кодиране (ПФК/PCS/ англ. physical coding sublayer) и физически средно зависим слой (ФСЗ/PMD/ англ. physical medium dependent sublayer).

3. xGMI (inter-chip global memory interconnect) е кабелна версия на AMD Infinity Fabric interconnect.

xGMI позволява на данните да се движат между GPU и CPU пет до 12 пъти по-бързо. Това е достатъчно бързо, за да позволи на GPU да взима данни от CPU толкова бързо, колкото CPU може да ги получи от собствената си памет. xGMI позволява на процесорите и графичните процесори да се свързват по нови начини, за да се даде възможност за по-голяма гъвкавост в дизайна на сървъра. xGMI също е много по-енергийно ефективен от PCI Express.

4. RDNA (Radeon DNA) е кодовото име за GPU микроархитектура и придружаваща архитектура от инструкции, разработена от AMD. Той е наследник на техния набор от микроархитектура / инструкции Graphics Core Next (GCN).

Workgroup Processors(WGP):

- GCN групира хардуера на шейдъра в "изчислителни единици" (CU- compute units), които съдържат скаларни ALU (Аритметично-логическо устройство/ англ. Arithmetic Logic Unit) и векторни ALU, LDS(Local Data Share - used to store the groupshared data of compute shader thread groups) и достъп до паметта (memory access). Един CU съдържа 4 SIMD16 (вектор от 16 скаларни стойности), които споделят един път към паметта.

- RDNA представи „ workgroup processor “ („WGP“). WGP замества изчислителната единица като основна единица за хардуер / изчисления на шейдър (shader computation) изчисления. Един WGP обхваща 2 CU. Това позволява значително повече изчислителна мощност и честотна лента(memory bandwidth) на паметта да бъдат насочени към една работна група. В RDNA 1 CU е половината от WGP.

5. Аритметично-логическо устройство (Arithmetic Logic Unit, ALU) е функционален електронен блок на централния процесор (CPU) в компютрите и микропроцесорите.

ALU е концепция, разработена от Джон фон Нойман през 1945 година. Функцията на ALU е математическата и логическата обработка на данни. ALU извършва аритметични операции с цели числа (събиране, изваждане, умножение, деление), побитови логически операции (логическо „И“, логическо „ИЛИ“, логическо „НЕ“), побитови манипулации (разместване). Входните данни на ALU са операнди и код на операцията, която да бъде изпълнена.

6. Изходният модул за рендериране (render output unit), често съкратен като "ROP" и понякога наричан конвейер за растерни операции (raster operations pipeline), е хардуерен компонент в съвременните графични процесори (GPU) и една от последните стъпки в процеса на рендиране на съвременните графични карти.

Пикселните тръбопроводи (pixel pipelines) вземат пиксел (всеки пиксел е безразмерна точка) и обработват текстова информация и я обработват чрез специфични матрични и векторни операции в крайна стойност на пиксела или дълбочината. Този процес се нарича растеризация (rasterization). Така ROP контролират сглаждането, когато повече от една проба се обединят в един пиксел. ROP изпълняват транзакциите между съответните буфери в локалната памет - това включва записване или четене на стойности, както и смесването им заедно. Специализиран хардуер за изглаждане (anti aliasing), използван за извършване на базирани на хардуер методи за изглаждане като MSAA (Multisample anti-aliasing), се съдържа в ROP.

7. PCIe 4.0 е четвъртото поколение на интерфейса на дънната платка на Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) и ще удвои честотната лента достъпна за графични карти, твърди дискове, SSD, Wi-Fi и Ethernet карти.

|  | Bandwidth | Gigatransfer | Frequency |
| --- | --- | --- | --- |
| PCIe 1.0 | 8 GB/s | 2.5 GT/s | 2.5 GHz |
| PCIe 2.0 | 16 GB/s | 5 GT/s | 5 GHz |
| PCIe 3.0 | 32 GB/s | 8 GT/s | 8 GHz |
| PCIe 4.0 | 64 GB/s | 16 GT/s | 16 GHz |
| PCIe 5.0 | 128 GB/s | 32 GT/s | 32 GHz |
| PCIe 6.0 | 256 GB/s | 64 GT/s | 32 GHz |

PCIe слотовете се предлагат в различни физически конфигурации: x1, x4, x8, x16, x32. Числото след x показва колко ленти (как данните пътуват до и от PCIe картата), които има PCIe слотът. PCIe x1 слот има една лента и може да премества данни с един бит на цикъл. PCIe x2 слот има две ленти и може да премества данни с два бита на цикъл (и така нататък).

Може да се вмъкне карта PCIe x1 в слот PCIe x16, но тази карта ще получи по-малка честотна лента. По същия начин може да се вмъкне PCIe x8 карта в PCIe x4 слот, но тя ще работи само с половината честотна лента в сравнение с тази, ако е била в PCIe x8 слот. Повечето графични процесори изискват PCIe x16 слот, за да работят с пълния си потенциал.