Описание на компютърната система

1. Компоненти:

1. Дънна платка: GIGABYTE GA-G31M-ES2C

- Отговаря на изискванията на Европейския съюз ErP (Energy-related Products)

- Supports Intel Core™ 2 multi-core and upcoming 45nm processors

- Двуканална DDR2 1066(O.C.), за отличителна производителност на системата

- Вграден Intel® Graphics Media Accelerator 3100 (Intel GMA 3100)

- Интегрирано 8 канално HD аудио

- Features high speed 10/100 LAN connection

- Revolution energy saving design with Easy Energy Saver technology to FSB 1600 (O.C.)

- DualBIOS решението предоставя по-голяма сигурност на системата

- Solid capacitors and Ferrite core choke design in CPU VRM

Подробна спецификация е предоставена на сайта на производителя: http://www.gigabyte.bg/products/page/mb/ga-g31m-es2c_2x#sp

2. Процесор:

3. RAM памет:

4. HDD(твърд диск): Seagate Barracuda ST3160815AS

- Капацитет: 160 GB

- Хардуерен интерфейс: SATA 6.0 Gb / s

- Скорост на четене: 55,2 мегабайта в секунда

Подробна спецификация е предоставена от сайта на производителя: https://www.seagate.com/docs/pdf/datasheet/disc/ds_barracuda_7200_10.pdf

5. Захранване:

- Марка: Golden Field

- Модел: Switching Power Supply ATX-S460 460W

- Напрежение: 230 V

- Ток: 5A

- Честота: 50 Hz

Подробна спецификация е предоставена от сайта на производителя:

https://goldenfield.com.ua/ATX-S460.htm

2. Описание на проведените тестове на захранването и дъното:

2.1 Тестове на захранването с Power Supply Tester (Тестер за захранване):

Изключваме захранващите конектори от всяко вътрешно устройство в компютъра. Един лесен начин да се уверим, че всеки конектор за захранване е изключен, е да работим от снопа на захранващия кабел, идващ от захранването. Всяка група проводници трябва да завършва с един или повече захранващи конектори.

Не е необходимо да премахваме действителното захранване от компютъра, нито трябва да изключваме кабели за данни или други кабели, които не са свързани към захранването.

Групираме всички захранващи кабели и съединители за лесно тестване. Докато организирате захранващите кабели, издърпваме ги възможно най-много от корпуса на компютъра, за да улесним включването на захранващите съединители в тестера за захранване.

Включваме както конектора за захранване на дънната платка ATX 24-pin, така и конектора за захранване на ATX 4-pin дънната платка в тестера за захранване.

В зависимост от захранването, което имаме, може да нямаме 4-пинов конектор за дънната платка, а 6-пинов или 8-пинов. Ако имаме повече от един тип, включваме само един по един заедно с 24-пинов конектор за захранване.

Включваме захранването в електрически контакт и завъртаме ключа на гърба. Някои захранващи устройства нямат превключвател на гърба. Ако PSU, който тестваме, няма, включването на устройството е достатъчно, за да осигури захранване.

Натискаме и задържаме бутона ON / OFF на тестера за захранване. Трябва да чуем как вентилаторът в захранването започва да работи. Някои версии на тестери не изискват да задържаме бутона за захранване, но други изискват.

Това, че вентилаторът работи, не означава, че захранването ни захранва правилно нашите устройства. Също така, някои вентилатори на захранването не работят, когато се тестват, въпреки че захранването е добре. Трябва да продължим да тестваме.

Потвърждаваме, че LCD дисплеят на тестера за захранване свети и виждаме цифри във всички полета. Съединителите за захранване на дънната платка, включени в тестера за захранване, поддържат целия диапазон от напрежения, които нашето захранване може да достави, включително +3,3 VDC, +5 VDC, +12 VDC и -12 VDC. Ако някое напрежение гласи „LL“ или „HH“ или ако LCD екранът изобщо не светне, захранването не работи правилно; трябва да го заменим.

В този момент просто гледаме LCD екрана, така че не се притесняваме за други светлини или индикатори за напрежение, които не се намират на действителното отчитане на LCD.

Проверяваме допустимите отклонения на напрежението на захранването и потвърждаваме, че напреженията, отчетени от тестера за захранване, са в одобрени граници. Ако някакво напрежение е извън показания диапазон или стойността на PG Delay не е 100–500 ms, сменяме захранването. Тестерът е проектиран да дава грешка, когато напрежението е извън обхвата.

Ако всички отчетени напрежения попадат в допустимите граници, ние сме потвърдили, че захранването ни работи правилно. Ако искаме да тестваме отделните периферни захранващи съединители, продължаваме тестването. Ако не, продължаваме нататък.

Изключваме превключвателя на гърба на захранването и го изключваме от стената. Включваме един конектор към съответния слот на тестера за захранване: 15-пинов SATA конектор за захранване или 4-пинов Molex конектор за захранване. Не свързваме повече от един от тези периферни захранващи конектори едновременно. Вероятно няма да повредим тестера на захранването, като направим това, но няма да проверим точно и захранващите съединители.

И двата съединителя за захранване на дънната платка, които сме свързали към тестера по-рано, трябва да останат включени по време на тези тестове на другите захранващи съединители.

Включваме захранването и след това включваме превключвателя на гърба, ако имаме такъв. Светлините с надпис + 12V, + 3.3V и + 5V съответстват на напреженията, подавани през свързания периферен конектор за захранване, и трябва да светят подходящо. Ако не, сменяме захранването.

Само конекторът за захранване SATA осигурява +3,3 VDC. Можем да видим напреженията, доставяни от различните съединители за захранване, като разгледаме таблиците за захващане на захранването ATX.

Повтаряме този процес, тествайки напреженията за другите захранващи съединители. Тестваме само един по един, без да броим конекторите за захранване на дънната платка, които остават свързани с тестера през цялото време.

Когато тестването приключи, изключваме захранването, изключваме захранващите кабели от тестера за захранване и след това свързваме отново вътрешните устройства към захранването. Ако приемем, че захранването е тествано добре или сме го заменили с ново, вече можем да включим компютъра отново и / или да продължим да отстранявате проблема, който имаме.

2.2 Тестове на дъното с Motherboard Diagnostic Card (Диагностичнa картa на дънната платка):

Въпреки че някои компютърни хардуерни проблеми могат да бъдат точно диагностицирани с помощта на бип кодове (звукови сигнали), системни съобщения за грешки и опит, понякога е необходима по-пълна техника за разрешаване на по-трудни хардуерни проблеми. За тези цели инженерите често използват диагностични карти на дънната платка, за да им помогнат да намерят проблеми и да ги разрешат бързо.

2.2.1 Какво представляват диагностичните карти на дънната платка?

Диагностичните карти на дънната платка (известни също като PCI POST карти) са електронни устройства, които се вписват в слотовете PCI или ISA или понякога USB порт, откъдето могат да анализират хардуерни проблеми и грешки в BIOS. Тези инструменти за отстраняване на неизправности обикновено могат да намерят проблеми с BIOS, видео, CPU, контролери на твърдия диск, наред с други компоненти.

Компютърната система има редица точки на отказ и въпреки че причината за някои проблеми ще бъде съвсем очевидна, в други случаи може да бъде много трудно да се открият неизправности. Диагностичните карти на дънната платка могат да помогнат на инженерите бързо да определят причината за системни грешки или хардуерни неизправности. Това спестява време, което иначе би било изразходвано в процеса на проби и грешки, и предотвратява загуба на пари за взимане на грешно решение.

2.2.2 Как се използва диагностична карта на дънната платка?

Като цяло компютърните диагностични карти са лесни за използване, като много от тях предлагат простота на включване и използване. Ето как се използват диагностичните карти на дънната платка:

Включваме картата в наличния USB порт, PCI или ISA слот и включваме компютъра.

Наблюдаваме дисплея на картата за съобщения за грешки. При стартиране на системата компютърът ще стартира POST (самопроверка при включване). Компютърът прави това, за да определи какви компоненти са инсталирани и дали работят правилно. Ако тестът не успее, диагностичната карта ще спре и ще покаже код за грешка, който идентифицира установената повреда.

За да разчетем какво означава кодът, правим справка с придружаващата документация на POST картата, те обикновено имат списък с всички кодове, които диагностичната карта разпознава, заедно с възможната причина за грешката.

2.2.3 Интерфейси и опции за диагностични карти

По-традиционните версии на диагностичните карти на дънната платка използват ISA или PCI интерфейс, но вече са налични решения с USB интерфейс. USB диагностичните карти могат да се използват, без да отваряме компютъра, за да ги инсталираме, което предлага по-голямо удобство на техника, ако приемем, че няма проблем и с USB портовете. Има дори PCI и ISA карти, които имат разглобяеми дисплеи, които позволяват да се видят кодовете на грешки, дори капакът на кутията да е затворен.

Във всеки случай се уверяваме, че диагностичната карта, която имаме, предлага гамата от диагностични функции, от които се нуждаем. Има някои грешки, които картите от нисък и среден клас не могат да диагностицират, така че си струва да се купи добра карта.

2.2.4 Обобщение

Диагностичните карти на дънната платка са удобен начин да се определи причината за отказите на компютърния хардуер, без да се губи време с процеса на проби и грешки. Въпреки че някои проблеми могат да бъдат точно диагностицирани с помощта на бип кодове (звукови сигнали), системни съобщения за грешки и опит, ИТ специалистите може да се нуждаят от по-усъвършенствана опция за отстраняване на неизправности, за да разрешат по-сложни грешки.

Изготвили:

Атанас Дуковски, ИИ0008, 9. Група

Кирил Кискинов, ИИ0014, 9. Група