ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Изготвил: Кирил Кискинов, Фак.№ ИИ0014, група 9

- Офис компютър с общ бюджет и за периферия = 1200 лв.

| № | Наименование | Технически и функционални изисквания и характеристики на артикула | Максмимална единична цена в лв. с ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Десктоп компютър | За административното обслужване на университета | До 950 лв. |
|  | 1. Процесор: | 4-ядрен или повече ядрен процесор, 64-битов с минимална работна честота над 2 GHz, минимум 4 MB кеш памет, изработен по процес 14nm или по-добър, модел от 2017 г. или по-нов. Охлаждане на процесора: въздушно, стоков охладител. |  |
|  | 2. Дънна платка: | micro/mini ATX формат, процесорът и чипсетът да бъдат от един производител за гарантиране на пълна съвместимост. Използваният чипсет да не ограничава функционалните възможности и производителност на процесора. Модел от 2017 или по-нов, вградена звукова карта, вградена 10/100/1000 Mbps мрежова карта. Портове: Поне 4 х USB 2.0/3.0, Audio-In и Audio-Out, 2 x PS/2, RJ-45, 1 x DVI или Display Port, 1 x VGA |  |
|  | 3. Оперативна памет: | Поне 8 GB DDR4 2133 MHz памет или повече, за предпочитане е работа в двуканален режим(2x4 GB мин.), да се поддържа разширение до 32 GB или повече c работна честота поне 2133 MHz. |  |
|  | 4. Захранващ модул: | Макс. 500W мощност, осигуряващ минимум 80% ефективност(сертификат: без, 80+ или 80+ Bronze), тип окабеляване: модулярно или немодулярно, форм фактор: АТX, Active PFC, Охлаждане: пасивно или с вентилатор. |  |
|  | 5. Видео контролер: | Вграден, с поддръжка на DirectX12, поддържа минимум Full HD (1080p) видео формат, поддръжка на 2 или повече начина на свързване през цифров DVI/HDMI/DisplayPort интерфейс. |  |
|  | 6. Оптично устройство: | Да се добави DVD±RW, само ако форм фактора на кутията позволява, иначе без. |  |
|  | 7. Твърд диск: | Мин. 256 GB или по-голям SSD системен диск по технология MLC или TLC и интерфейс SATA или NVMe / или мин. 500 GB или по-голям твърд диск със SATA 3 (6Gb/s) интерфейс |  |
|  | 8. Кутия: | Цвят: черен Форм фактор: Mini-ITX, MicroATX или ATX (не повече от Mid Tower) Охлаждане: поне 1 изпускателен вентилатор, но е добре да има възможност за поставяне на още, Портове: поне 1 x Audio Out/ Headphones поне 1 x Audio In/ Mic поне 2 x USB 2.0/3.0 |  |
| 2. | Монитор | Диагонал: мин. 21.5 инча (54.61 cm) Резолюция: мин. 1920 x 1080 (Full HD) Технология на дисплея: LED, тип матрица IPS или VA Време за реакция: до 5 милисекунди Честота на опресняване: мин. 60 Hz Интерфейс на свързване: 1xHDMI, 1xVGA (D-Sub) | До 200 лв. |
| 3. | Клавиатура | Интерфейс: USB или PS/2 Технология: С кабел, Мембранна Подсветка: Не Дължина на кабела: поне 1 метър БДС кирилизация: Да | До 25 лв. |
| 4. | Мишка | Интерфейс: USB или PS/2 Технология: С кабел Сензор: Оптичен Чувствителност: мин. 800 dpi Дължина на кабела: поне 1 метър | До 25 лв. |

- Работна станция с общ бюджет и за периферия = 3000 лв.

| № | Наименование | Технически и функционални изисквания и характеристики на артикула | Максмимална единична цена в лв. с ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работна станция (workstation) | За научната работа в университета | До 2550 лв. с 2 монитора (по избор) До 2750 лв. с 1 монитор |
|  | 1. Процесор: | 6-ядрен или повече ядрен процесор, 64-битов с минимална работна честота над 2,5 GHz, минимум 8 MB кеш памет, изработен по процес 14nm или по-добър, модел от 2018 г. или по-нов. Охлаждане на процесора: въздушно, стоков охладител (при възможност може и по-добро въздушно охлаждане) |  |
|  | 2. Дънна платка: | Micro-ATX, ATX форм фактор, процесорът и чипсетът да бъдат от един производител за гарантиране на пълна съвместимост. Използваният чипсет да не ограничава функционалните възможности и производителност на процесора. Модел от 2018 или по-нов, вградена звукова карта, вградена 10/100/1000 Mbps мрежова карта. Портове: Поне 4 х USB 2.0/3.0, Audio-In и Audio-Out, 2 x PS/2, RJ-45, 1 x DVI или Display Port, 1 x VGA |  |
|  | 3. Оперативна памет: | Поне 16 GB DDR4 2133 MHz памет или повече в двуканален режим(2x8 GB мин.), да се поддържа разширение до 64 GB или повече c работна честота поне 2133 MHz. |  |
|  | 4. Захранващ модул: | Макс. 800W мощност, осигуряващ минимум 90% ефективност(сертификат: 80+ Gold или по-висок), тип окабеляване: модулярно, форм фактор: АТX, Active PFC, Охлаждане: задължително с вентилатор. |  |
|  | 5. Видео контролер: | Дискретна видео карта, с минимум 4 GB VRAM, с поддръжка на DirectX12, модел от 2018 или по-нов, поддържа минимум Full HD (1080p) видео формат, поддръжка на 2 или повече начина на свързване през цифров DVI/HDMI/DisplayPort интерфейс. Начин на инсталиране: PCI-Express слот |  |
|  | 6. Оптично устройство: | Да се добави DVD±RW, само ако форм фактора на кутията позволява, иначе без. |  |
|  | 7. Твърд диск: | Мин. 500 GB или по-голям SSD системен диск по технология MLC или TLC и интерфейс NVMe + мин. 1 ТB или по-голям твърд диск със SATA 3 (6Gb/s) интерфейс или по-добър |  |
|  | 8. Кутия: | Цвят: черен Форм фактор: MicroATX, ATX , EATX Охлаждане: поне 1 изпускателен вентилатор, но е добре да има поне още 1 вентилатор и възможност за поставяне на други, Портове: поне 1 x Audio Out/ Headphones поне 1 x Audio In/ Mic поне 4 x (2)USB 2.0/(2)USB 3.0 |  |
| 2. | Монитор | Диагонал: мин. 21.5 инча (54.61 cm) Резолюция: мин. 1920 x 1080 (Full HD) Технология на дисплея: LED, тип матрица IPS или VA Време за реакция: до 5 милисекунди Честота на опресняване: мин. 60 Hz Интерфейс на свързване: 1xHDMI, 1xVGA (D-Sub) | До 400 лв. за два монитора(по избор) До 200 лв. за 1 монитор |
| 3. | Клавиатура | Интерфейс: USB или PS/2 Технология: С кабел, Мембранна Подсветка: Не Дължина на кабела: поне 1 метър БДС кирилизация: Да | До 25 лв. |
| 4. | Мишка | Интерфейс: USB или PS/2 Технология: С кабел Сензор: Оптичен Чувствителност: мин. 800 dpi Дължина на кабела: поне 1 метър | До 25 лв. |