Курсова задача 3 по Планиране на експеримента и анализ на данни

Изготвил: Кирил Николаев Кискинов

Фак.№ ИИ0014, 3.курс, 9.група

Химикотехнологичен и металургичен университет

Катедра: Автоматизация на производството

Дата: 16.01.2023

  - Описание на експеримента:

Проведен е експеримент, при който е извършено електроннолъчево топене на мед 110 (110 copper).

С цел да се избегне зависимостта на експерименталния план от дименсиите на факторите, кодирането се извършва по формулата:

Диапазоните на изменение на факторите са показани в Таблица 1.1.

Таблица 1.1. Диапазони на изменение на факторите

| Фактори | Означение | Минимум, | Максимум, | Основно ниво, | Стъпка на вариране, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорост на заваряване [mm/sec] | x1 | 20 | 60 | 40 | 20 |
| Мощност на електронния лъч [watts] | x2 | 2000 | 5000 | 3500 | 1500 |
| Дебелина на пластините [mm] | x3 | 1.5 | 3 | 2.25 | 0.75 |

Проведени са 14 опита, получените стойности за изследваните примеси, заедно с натуралните и кодираните стойности на входните параметри, са показани в Таблица 1.2.

Таблица 1.2. Кодирани, натурални стойности на входните параметри и стойности на изследваните примеси на медта

| № | x1 | x2 | x3 | z1 | z2 | z3 | y1 | y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 | -1 | -1 | 20 | 2000 | 1,50 | 2,110 | 1,990 |
| 2 | 1 | -1 | -1 | 60 | 2000 | 1,50 | 0,702 | 0,662 |
| 3 | -1 | 1 | -1 | 20 | 5000 | 1,50 | 16,900 | 11,200 |
| 4 | 1 | 1 | -1 | 60 | 5000 | 1,50 | 5,640 | 3,730 |
| 5 | -1 | -1 | 1 | 20 | 2000 | 3,00 | 0,173 | 0,173 |
| 6 | 1 | -1 | 1 | 60 | 2000 | 3,00 | 0,058 | 0,058 |
| 7 | -1 | 1 | 1 | 20 | 5000 | 3,00 | 3,740 | 3,350 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 60 | 5000 | 3,00 | 1,250 | 1,120 |
| 9 | -1 | 0 | 0 | 20 | 3500 | 2,25 | 3,150 | 2,870 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3500 | 2,25 | 1,050 | 0,958 |
| 11 | 0 | -1 | 0 | 40 | 2000 | 2,25 | 0,292 | 0,289 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5000 | 2,25 | 3,620 | 2,930 |
| 13 | 0 | 0 | -1 | 40 | 3500 | 1,50 | 4,030 | 3,190 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 40 | 3500 | 3,00 | 0,719 | 0,693 |

  - Регресионни модели на концентрацията на изследваните

замърсители:

Оценени са регресионни модели на концентрацията на мед (Cu) в зависимост от факторите: скорост на заваряване – x1,  мощност на електронния лъч – x2 и дебелина на пластините	– x3  като е използван програмният продукт MINITAB. След отстраняване на незначимите параметри и взаимодействия между тях, са получени следните модели:

y1 = 3,102 + 2,78 * x2 - 2,34 * x3

Коефициентът на детерминация на този модел е R^2 = 54.19%, а стойността на коригирания коефициент на детерминация, който не зависи от остатъчните степени на свобода (от броя опити минус броя на коефициентите в модела) е близък по стойност е R^2 adj = 45.86%. Може да се направи извод, че моделът не описва добре зависимостта на изходната величина от параметрите на процеса и не може да се използва за предсказването й (R^2 < 80%).

y2 = 2,372 - 1,305 * x1 + 1,916 * x2 - 1,538 * x3 - 1,032 x1 * x2 - 1,005 x2 * x3

Коефициентът на детерминация на този модел е R^2 = 88.72%, а стойността на коригирания коефициент на детерминация, който не зависи от остатъчните степени на свобода (от броя опити минус броя на коефициентите в модела) е близък по стойност е R^2 adj = 81.67%. Може да се направи извод, че моделът описва добре зависимостта на изходната величина от параметрите на процеса и може да се използва за предсказването й (R^2 > 80%).

В Приложение 1 е представена цялата информация от регресионния анализ на оцененият модел, получен с помощта на статистическия програмен пакет MINITAB.

  - Изследване на зависимостите на геометричните характеристики на стопената зона от параметрите на процеса електроннолъчево заваряване

Фиг. 1.1. Контурна графика на дължината на стопената зона в зависимост от дебелината на пластината и мощността на електронния лъч

На Фиг.1.1. е представена контурна графика на дължината на  стопената зона в зависимост от дебелината на пластините и мощността на електронния лъч.

От контурната графика на Фиг. 1.1 се вижда, че стопената зона е най-дълга при мощност на електронния лъч x2 > 0,75 и дебелина на пластината x3 < 0,7.

От контурната графика на Фиг. 1.1 се вижда, че стопената зона е най-къса при мощност на електронния лъч x2 > -1,0 и дебелина на пластината x3 > 0,2.

Фиг. 1.2. Контурна графика на ширината на стопената зона в зависимост от скоростта на заваряване и мощността на електронния лъч

x3 = 0 (z3 = 2.25 mm)

На Фиг.1.2. е представена контурна графика на стопената зона в зависимост от дебелината на пластините и мощността на електронния лъч при различни нива на дължината на стопената зона. Стойностите на дебелината на пластината варират на три нива: z3 = 2.25 mm.

От контурната графика на Фиг. 1.2 се вижда, че стопената зона е най-широка при мощност на електронния лъч x2 > 0,8 и скоростта на заваряване x1 < - 0,7.

От контурната графика на Фиг. 1.2 се вижда, че стопената зона е най-тясна при мощност на електронния лъч x2 > - 0,9 , без значение от стойностите на скоростта на заваряване x1.