Характеристики на Ethernet кабел

Изготвил: Кирил Николаев Кискинов, Фак.№ ИИ0014

ADC TrueNet® Category 5E UTP PVC 0508030702 48 IEC 60332-1 CMX 4/24 AWG INDEPENDENTLY VERIFIED TO TIA/EIA-568-B .2  ISO/IEC 11801 : 2002 EN 50173-1: 2002 CATEGORY 5E TN5ETR-LSMI 0073M CE

1. Кабел тип „усукана двойка“:

а) Усуква се, за да се намали взаимодействието им в общия кабел

б) Приложение – на близки разстояния: за свързване на компютри с доставчик или помежду им

UTP (unshielded twisted pair)- неекраниран. Това е най-евтиният кабел, който се използва масово в съвременните компютърни мрежи. UTP е направен от една или повече двойки от медни проводници, като всеки проводник в двойката е усукан около другия. UTP обикновено се състои от 4 двойки от усукани кабели с цветови кодове. Основен недостатък на UTP е, че не е удобен за предаване на данни на дълги разстояния – до 90 метра. С увеличаването на дължината на кабела се влошава качеството и силата на сигнала.

2. Производител: ADC TrueNet®;

3. Категория/клас: Cat5e

Скоростта на окабеляването Cat5e поддържа високопроизводителна мрежова работа. Подобрените кабели от категория 5 могат да доставят Gigabit Ethernet скорости до 1000 Mbps. Устройствата, свързани с кабела, включително комутатори и рутери, също трябва да поддържат желаните скорости на данни. Кабелната технология е обратно съвместима. Cat5e осигурява честотна лента от 100 MHz производителност, въпреки че се предлагат кабели с възможности до 350 MHz. Кабелът осигурява по-малко пресичане и смущения в сравнение с оригиналния Cat5. Поради скоростта и достъпността на Cat5e, кабелът обикновено се намира в кабелни локални мрежи, които имат изисквания за висока производителност.

Cat5e може да поддържа мрежови оперативни скорости от 10 Mbps, 100 Mbps или 1000 Mbps. Когато се използва за voice и data applications под максимална скорост, Cat5e има ограничение за дължина на кабела от 100 метра. Ако кабелът работи с максимална скорост, това ограничение на дължината пада до 50 метра.

Скоростта на мрежов трансфер на данни е скоростта, с която данните се предават между устройствата. Количеството данни, предавани във времето, се нарича пропускателна способност и често се измерва в мегабитове в секунда (Mbps). Скоростта, с която мрежата може да изпраща или получава данни, може да бъде повлияна от кръстосани смущения и др. Кабелът Cat 5e намалява кръстосаните смущения спрямо своите предшественици, поддържайки подобрения в скоростите на мрежов трансфер и силата на сигнала.

AWG означава American Wire Gauge (Американски калибър за проводници). Това е обичайното измерване, използвано в САЩ и Канада за определяне на дебелината(диаметърът) на проводника, направен за електрически цели. Колкото по-голям е номерът на AWG, толкова по-тънък или по-малък е проводникът. Най-големият стандартен размер е 0000 AWG, а 40 AWG е най-малкият стандартен размер. AWG се отнася и до съпротивлението, така че по-дебелият проводник има по-малко съпротивление и по този начин може да носи повече напрежение на по-дълго разстояние. Кабелите Cat5e обикновено работят между 24 и 26 AWG.

4. Стандарт за свързване TIA/EIA-568:

TIA/EIA 568A и TIA/EIA 568B се отнасят до двата основни стандарта, използвани в мрежовата и телекомуникационната индустрия. Тези стандарти определят реда на проводниците, поставени в RJ45 конектор. С единствената разлика между двата стандарта е поставянето на кабелни двойки върху пиновете, функционално и двата стандарта са еднакви. Познаването на различните употреби и pinout позиции на всеки кабел е от съществено значение, за да се гарантира правилната функционалност на мрежата.

Straight-through кабел: Прав кабел се прави когато се свързва компютър с HUB (концентратор) - switch/ суич или router/ рутер. При правия кабел и двата края се кримпват или по Т568A, или по Т568В.

(Straight-Through) TIA/EIA-568-B:

1. пин – бяло/оранжево

2. пин – оранжево

3. пин – бяло/зелено

4. пин – синьо

5. пин – бяло/синьо

6. пин – зелено

7. пин – бяло/кафяво

8. пин – кафяво