Задача 1

| бит | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = 255 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = 254 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = 252 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = 248 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = 240 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = 224 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = 192 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = 128 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = 0 |

Задача 2 и Задача 3

| IPv4 adress | prefix | Брой битове Network ID | Брой битове Host ID | Брой Host ID, достъпни в мрежата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.0.1 | /24 | 24 | 32-24 = 8 | (2^8)-2 = 256-2 = 254 |
| 192.168.68.67 | /27 | 27 | 32-27 = 5 | (2^5)-2 = 32-2 = 30 |
| 193.30.228.0 | /22 | 22 | 32-22 = 10 | (2^10)-2 = 1024-2 = 1022 |
| 172.16.30.15 | /12 | 12 | 32-12 = 20 | (2^20)-2 = 1 048 574 |
| 169.254.50.13 | /16 | 16 | 32-16 = 16 | (2^16)-2 = 65 534 |
| 127.0.50.46 | /8 | 8 | 32-8 = 24 | (2^24)-2 = 16 777 214 |

Задача 4

| IPv4 decimal format | 156 | 17 | 42 | 6/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPv4 binary format | 10011100 | 00010001 | 00101010 | 00000110 |
| Network ID binary format | 10011100 | 00010001 | 0010 0000 | 00000000 |
| Host ID binary format | 00000000 | 00000000 | 0000 1010 | 00000110 |
| Network mask decimal | 255 | 255 | 240 | 0 |
| Network mask binary | 111 111 11 | 111 111 11 | 1111 0000 | 000 000 00 |

Задача 5

| IPv4 decimal format | 193 | 30 | 229 | 10/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPv4 binary format | 11000001 | 00011110 | 11100101 | 00001010 |
| Network ID binary format | 11000001 | 00011110 | 11100100 | 00000000 |
| Host ID binary format | 00000000 | 00000000 | 0000 0001 | 00001010 |
| Network mask decimal | 255 | 255 | 252 | 0 |
| Network mask binary | 111 111 11 | 111 111 11 | 111 111 00 | 000 000 00 |